Тема: "Поэлементные операции и Морфологическая обработка"

1. Цель работы

Реализация алгоритмов предварительной обработки изображений, включающая методы линейного контрастирования, логического отрицания (негатива) и морфологические преобразования с изменяемым структурирующим элементом.

2. Реализованные методы

В соответствии с вариантом задания, в программе реализованы два основных блока методов:

2.1. Поэлементные операции (Point Operations)

Эти операции обрабатывают каждый пиксель изображения независимо от его соседей.

Линейное контрастирование: Применяется линейное преобразование яркости для каждого пикселя (x, y):

gx,y=α⋅fx,y+ β

где:

α (alpha) — коэффициент контраста (gain). Если α > 1, гистограмма растягивается.

β (beta) — смещение яркости (bias).

Инверсия (Негатив): Логическая операция, "переворачивающая" цвета. Для 8-битного изображения:

gx,y=255-fx,y

Это позволяет рассмотреть детали в темных областях на светлом фоне (например, на медицинских снимках).

2.2. Морфологическая обработка (Morphological Processing)

Методы обработки формы объектов на бинарных или полутоновых изображениях с использованием структурирующего элемента (kernel).

Эрозия (Erosion): Операция сужения. Пиксель результата равен минимуму среди соседей, накрытых ядром. Позволяет убрать мелкий "шум" (белые точки на черном фоне) и разделить слипшиеся объекты.

Дилатация (Dilation): Операция расширения. Пиксель результата равен максимуму среди соседей. Позволяет закрыть мелкие дыры внутри объектов.

Структурирующие элементы:

В программе реализован выбор формы ядра, что влияет на характер обработки границ:

Прямоугольник (Rect): Обрабатывает все пиксели в окрестности равномерно.

Эллипс (Ellipse): Более "мягкая" обработка, приближенная к Евклидову расстоянию (скругляет углы).

Крест (Cross): Учитывает только горизонтальных и вертикальных соседей (4-связность).